[image: image1.wmf]
Број: 02/1324-1
Датум: 08.08.2018.
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA

 KONKURSNE DOKUMENTACIJE-ODGOVORI NA PITANJA
Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama („ Sl. Glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), dostavljamo odgovore na postavljena pitanja u javnoj nabavci radova- otvoren postupak JN 33/18- Radovi na tekućem održavanju objekata Instituta za rehabilitaciju. 
Pitanje br. 3

U konkursnoj dokumentaciji u predmeru radova Razni radovi pozicija- Oprema tačka 20. Nabavka i ugradnja STEPENIŠNE PLATFORME model PLG7, proizvođač Ascendor-Austrija ili odgovarajuće. Poziciju izvesti u svemu prema preporukama proizvođača. U cenu uračunati 20m napojnog kabla. Pre nabavke rampe izvođač je dužan da pribavi saglasnost investitora na opremu. Obračun po komadu.
Pitanje: Molimo Vas za više tehničkih opisa za predmetnu platformu, dimenzije stepeništa, nosivost platforme, kretanje, parkiranje,…?
Odgovor broj 3:
	VRSTA PLATFORME
	stepenišna platforma za invalidska kolica, model PLG7, proizvođač Ascendor-Austrija 

	NAMENA PLATFORMA
	Za prevoz osoba u invalidskim kolicima Ravna stepenišna platforma , preklopna pomoću tastera za pozivne stanice, pocinkovano protivklizno postolje, pristupne rampe sa strane platforme, podizni sigurnosni rukohvati

	Obrada 
Dimenzije
	Završna obrada siva-metalik (RAL9006)
 1000 x 800 mm 

	NOSIVOST
	225 kg

	BRZINA
	0.11 m/sec

	NAGIB
	Max 47 °

	NIVO BUKE
	Ispod 63 dB

	ŠINA
KOMANDA
	Cca. 3500 mm od nerđajućeg čelika 
Jedinačna, komandna kutija na platformi, dugme gore-dole, dugme zaustavljanja, pozivno dugme

	UPRAVLJANJE
	Moguće sa prilaza i sa platforme

	SASTAVNI DELOVI OPREME
	Dve parking pozicije 

Punjenje na svakoj staničnoj poziciji 

Radne jedinice na zidu uključujući prekidač za zaključavanje za obe parking pozicije 

LCD displej 

Sigurnosni uređaji 

Alarm 

Akumulator sa punjačem 24 V 

Kutija za punjač za zidnu instalaciju ( za unutrašnju i spoljnu upotrebu)

Napajanje 230V, kabal 3x1,5 mm ², ili utičnica


Ovaj odgovor čini sastavni deo Konkursne dokumentacije. 
Ponuđači su dužni da ponudu sačine u skladu sa ovim pojašnjenjem Konkursne dokumentacije.

Komisija za JN 33/18
